Додаток 2.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ І СПОРЯДЖЕННЯ.

| №№ п/п | ОБЛАДНАННЯ І СПОРЯДЖЕННЯ | Категорія перегонів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вогнегасники (принаймні – два), легко доступні і встановлені в різних придатних місцях судна. | 1 2 3 4 |
| 2. | Один вогнегасник, який вимагається обов’язково мати у разі наявності на облавку судна двигуна, систем електропостачання, або ж опалювання. | 5 |
| 3. | Один ручний смок, яким доступ до користування яким є вільним навіть, якщо закрито всі кришки люків, кокпіту та входів. | 3 |
| 4. | Один ручний смок. | 4 5 |
| 5. | Дві кітви, разом із котвовими линвами. | 0 1 2 3 |
| 6. | Одну кітву з котвовою линвою. | 4 5 |
| 7. | Ємності для питної води і аварійний запас питної води не менше 9 літрів. Кількість питної води має обумовлюватися Положенням про перегони. | 0 1 2 3 |
| 8. | Ручні водонепроникні, із запасними лампочками і батарейками, переносні ліхтарі, один із яких пристосований для подання сигналів. | 0 1 2 3 |
| 9. | Що найменш один переносний ліхтарик, водонепроникний із запасними батарейками і лампочками. | 4 |
| 10 | Аптечка першої медичної допомоги та довідник. | 0 1 2 3 4 |
| 11. | Два відра надійної конструкції місткістю принаймні 9 літрів, кожне з яких п має бути обладнано міцним штертом. | 0 1 2 3 4 |
| 12. | Одне відро надійної конструкції місткістю принаймні 9 літрів обладнане міцним штертом. | 5 |
| 13. | Туманний горн. | 0 1 2 3 4 |
| 14. | Радіолокаційний відбивач. | 0 1 2 3 4 |
| 15. | Компас морського типу, встановлений та відрегульований належним чином. | 0 1 2 3 4 |
| 16. | Запасний компас. | 0 1 2 3 |
| 17. | Один компас (можна переносної конструкції). | 5 |
| 18. | Навігаційні (штурманські) мапи, (не лише електронні), району плавання, довідник “Вогні та знаки”, штурманський інструмент. | 0 1 2 3 4 |
| 19. | Прилад для автоматичного визначення координат (наприклад GPS). | 0 1 2 3 |
| 20. | Лотлінь (ручний лот) або ж луналот. | 0 1 2 3 4 |
| 21. | Вимірювач швидкості або прилад, що вимірює пройдену відстань. | 0 1 2 3 |
| 22. | Навігаційні вогні, відповідно до “Міжнародних правил запобігання зіткнень на морі (МПЗЗС – 72)”. Вогні мають бути встановленими таким чином, щоб вони не затулялися вітрилами, і були видимі за нахилу яхти. | 0 1 2 3 4 |
| 23. | Аварійні навігаційні вогні з джерелом живлення. Аварійні навігаційні вогні повинні мати такі ж параметри, як і навігаційні вогні за п.22, а джерело живлення і дроти – мають бути відокремлені від тих, які призначені для основних вогнів. | 0 1 2 3 |
| 24. | Двигун, встановлений стаціонарно всередині, надійно закритий, з системою відведення відпрацьованих газів та подачі пального, встановленими у постійний спосіб, обладнаними відсічними кранами, баками для пального. Якщо електростартер є єдиним засобом запуску двигуна, то має бути встановлено окремий акумулятор, головним призначенням якого є запуск двигуна. | 0 1 2 3 |
| 25. | Кількість пального, що має знаходитись на облавку яхти у перегонах, може бути обумовленим положенням про перегони, або, якщо ні, то має бути достатньою, аби забезпечити потреби щодо заряджання акумуляторів під час перегонів та рух під двигуном протягом принаймні 8 годин. | 3 4 |
| 26. | Гальюн, стаціонарний, або ж тимчасовий (виносне відро). | 3 4 |
| 27. | Вітрила і пристрої для штормової погоди: А) один стаксель для важкої погоди площею не більше за 13.5% квадрата висоти переднього трикутника; b) штормовий трисель з площею не більше за 0.175*P*E; с) пристрій для рифлення грота, який би дозволяв зменшувати ефективну довжину передньої шкаторини до 60% або й коротше. | 3 4 |
| 28. | Будь-який штормовий стаксель або стаксель для важкої погоди, якщо він спроектований для кріплення до штагпірсу або до обтікателя штагу, має бути обладнаний пристроєм, аби кріпитися безпосередньо до штагу. | 0 1 2 3 4 |
| 29. | На кожній щоглі має бути встановлено не менше ніж по два фали, призначених для піднімання вітрил. | 0 1 2 3 4 |
| 30. | Аварійний румпель, який може бути приєднаним до головки балера стерна. | 0 1 2 3 |
| 31. | Інструмент та запасні частини, з відповідними засобами для роз’єднання або відрізання, у випадку необхідності, снастей стоячого такелажу, включно. | 0 1 2 3 4 |
| 32. | Морський радіопередавач і приймач. Якщо постійна антена прикріплена до щогли, тоді повинна бути передбачена аварійна антена. | 0 1 2 3 |
| 33. | Водонепроникний переносний УКХ радіопередавач-приймач | 0 1 2 3 |
| 34. | Радіоприймач, здатний приймати зведення погоди. | 0 1 2 3 4 |
| 35. | Чіпки, виготовлені із м’якої деревини, які мають конусоподібну форму і розміри, що відповідають розмірам наскрізних отворів у корпусі яхти. Вони мають зберігатися поряд з відповідними отворами. | 0 1 2 3 4 |
| 36. | Рятувальні жилети – по одному на кожного з членів екіпажу. Жилети мають бути обладнані свистками та світловідбивними смугами. | 0 1 2 3 4 5 |
| 37. | Страхувальний лямковий пояс для кожного з членів екіпажу. | 0 1 2 3 |
| 38. | Леєри безпеки. | 0 1 2 3 |
| 39. | Рятувальний плотик (плотики), який здатен прийняти на себе весь екіпаж, і відповідає таким вимогам: а) плотик має знаходитися на робочій палубі або на спеціальному місці зберігання, відкритому безпосередньо на робочу палубу, і на якому розташовано тільки плотик (плотики); b) умови зберігання плотиків має бути такими, аби забезпечувати можливість перенесення кожного з плотиків до леєрного огородження в термін до 15 секунд; в) на кожний плотик має бути наявним дійсний щорічний, виданий виробником або сервісним агентством, сертифікат, який підтверджує, що плотик оглянуто і він повністю відповідає всім технічним вимогам , а також офіційно визначає вантажопідйомність плотика, яку не можна порушувати. Сертифікат, або його копія, має знаходитись на облавку яхти. | 0 1 2 |
| 40. | Один рятувальний кидальний пристрій (круг, підкова, буй) споряджений плавучою кітвою і самозаймистим вогнем, або ж кидальна линва з плавучостями. Рятувальні засоби мають бути розташовані так, аби бути завжди доступними для негайного використання стерновим. | 0 1 2 3 4 |
| 41. | Один рятувальний кидальний пристрій (круг, підкова, буй) споряджений плавучою кітвою, або ж кидальна линва з плавучостями. Рятувальні засоби мають бути розташовані так, аби бути завжди доступними для негайного використання стерновим. | 5 |
| 42. | Сигнали лиха (SOLAS), вказані в тексті правил Міжнародної конвенції по рятуванню життя на морі (частина ІІІ). “Видимі сигнали”, запаковані у водонепроникний контейнер або контейнери, як вказано далі. | 0 1 2 3 4 |
| 43. | Чотири червоні парашутні ракети (SOLAS, пр.35) | 2 3 |
| 44. | Чотири червоні ручні ракети (SOLAS, пр.35) | 0 1 2 3 4 |
| 45. | Чотири білі ручні ракети. Не зважаючи на те, що правила не вимагають, проте, рекомендується, аби конструктивні параметри, за винятком кольору та яскравості, відповідали правилу 36 SOLAS. | 0 1 2 3 4 |
| 46. | Два фальшфеєри жовтогарячого диму (SOLAS, пр.37) | 0 1 2 3 |
| 47. | Кидальний кінець, довжиною 15-24 м. готовий до використання та легко доступний для кидання з кокпіту. | 0 1 2 3 4 5 |
| 48. | У кокпіті, а на багатокорпусниках у кожному з кокпітів, має знаходитися розташований у піхвах і фіксований на своєму місці, міцний, гострий ніж, доступ до якого має бути вільним як із кокпіту, так і з палуби. | 0 1 2 3 4 5 |