Формула підрахунку “ВАЛОВОЇ МІСТКОСТІ”

1. Валова місткість в куб. м.

V = L*B*T*δ + L*B*α*(H – T) + l*b*h

де:

L – довжина по KWL (м),

B – ширина по KWL (м),

T – занурення до KWL (м) (без врахування плавника/шверта),

H - висота корпусу (м),

δ - коефіцієнт повноти водотонажності, якщо δ невідоме, то

L*B*T*δ = D/ k  ,D -вагова водотонажність яхти (т),  k - питома

вага води ( для прісної -  k=1 , для морської -  k=1,025),

α - коефіцієнт повноти площі KWL, α= S/ Ls *Bs  , S -площа KWL,

Ls = (L +Lp )/2,      Bs = (B +Bp )/2

Lp  - повна довжина яхти (м),

Bp  - повна ширина корпусу (м),

l*b*h - сума об’ємів рубок або надбудов (куб.м), l,b,h - відповідно, середні довжина, ширина і висота.

2. Валова місткість в рег. т.

W = V / 2.83